Ротор нового двигателя.
[image: image1.jpg]



[image: image3.jpg]



А. Г. Соколов
станок», заключенный в двигателе классической схемы,— объект много​летних тщетных поисков конструкто​ров и технологов. Есть замечательные гоночные моторы. По мощности, раз​виваемой на единицу веса, они пре​взошли даже турбины, но детали их цилиндрово-поршневой группы жи​вут всего лишь несколько десятков часов.
В двигателе Г. А. Соколова нет ци​линдрово-поршневой группы и пере​численные проблемы разрешаются легко и просто, либо не возникают вовсе*. Динамика шарнира Гука по​зволяет развивать рабочие обороты до 100 тысяч! Движение деталей здесь только вращательное, и все они благодаря своей симметричности пре​красно уравновешены (клапанное га​зораспределение, которое в обычных моторах ограничивает этот параметр 10—12 тысячами оборотов в минуту, здесь заменено системой простых окон). Все силы в этом двигателе вос​принимаются только подшипниками, а они полностью подвластны конст​руктору и очень долговечны.
Ограничивать обороты, видимо, бу​дет скорость газового потока на вса​сывающей магистрали, но и 30—40 тысяч — уже дело. При таких оборо​тах «шарик» размером с поллитро-вую банку может дать 50—60 л. с.
Детали поршневой группы у нового двигателя не прижимаются друг к другу непосредственно и поэтому ме​ханического износа поверхности ша​ра, заменяющего в данной конструк​ции гильзу цилиндра, происходить не будет. При таких колоссальных обо​ротах уплотнения, как их обычно по​нимают (кольца либо уплотнительные пластины), совершенно не нужны.
Почему? Двигатель японского го​ночного мотоцикла «Хонда» (рабочий режим — 21 000 об/мин) не имеет поршневых колец вовсе: при столь кратковременном цикле газы просто не успевают прорваться через зазор!
Основные тенденции моторострое​ния — высокооборотность и долго​вечность — как видим, прекрасно «уживаются» в двигателе Г. А. Соко​лова. '
«Шарик» — двигатель двухтактный. Однако он не имеет общеизвестного недостатка     двухтактных     двигате-

[image: image2.jpg]



1. —шаровой норпус с приливами для подшипников, отверстием для свечи, окнами газораспределения, каналами для охлаждающей жидкости; 2,— мембрана; 3.—вкладыши-подшипники шарни​ра Гука; 4. — «горячий» ротор с ра​бочим валом, имеющим каналы для прохода воды во внутреннюю полость ротора; 5.—подшипники рабочего вала; 6. — отверстия для подвода охлаждающей воды н рабо​чему  ротору;  7. —«холодная»  поло​вина корпуса; 8. —вал нагнетателя; 9. —подшипники; 10.—ротор нагне​тателя; 11.—канал для охлаждающей воды.
Две камеры по бокам одной вилки-ротора образуют нагнетатель (справа),  две  левые — рабочие.

лей — потери части горючей смеси при продувке. Окна изобретатель разместил так, что выхлопное окно закрывается раньше перепускного и ни одна капля горючего не уходит с отработавшими газами.
Внедрение этой замечательно про​стой машины (три внутренних детали заменяют в ней и поршни, и силовой механизм, и систему газораспреде​ления) застопорилось на стадии тех​нического проекта.
Три года назад предложенная Г. А. Соколовым идея очень понра​вилась в одной лаборатории, и там взялись ее разрабатывать конструк​тивно. Был сделан технический проект подвесного лодочного мотора с по​истине ошеломляющими данными: при весе 25 кг и размерах с неболь​шой арбуз мотор должен был разви​вать мощность до 40 л. с. на самых обычных, скромных 5 тысячах оборо​тов в минуту. Но лабораторию за​крыли.
Недопустимо затянулось признание новинки Комитетом по делам изоб​ретений — организацией, призванной рассматривать идеи. Казалось бы, за идеи, подобные двигателю Соколова, комитет должен хвататься обеими ру​ками... Не тут-то было! Заявка на изо​бретение была подана в 1965 году. ВНИИГПЭ в авторском свидетельстве отказал, противопоставив американ​ский патент, ничего общего с «ша​риком» не имеющий. Тщательно изу​чив этот патент, изобретатель послал в Москву свои возражения. Во вто​ром письме из ВНИИГПЭ был проти​вопоставлен американский же патент на мотор, правда, уже в форме ша​ра, и отрицательное заключение НАМИ. В патенте опять было мало общего с идеей Г. А. Соколова, а в заключении говорилось, что при ра​боте мотора такой схемы его внут​ренние детали расширятся от нагре​вания, и мотор заклинит. Инженер, подписавший это заключение, конеч​но, знает, что в обычных моторах проблему теплового расширения ус​пешно решает рядовой, мало-мальски опытный конструктор — простым под​бором материала поршня и гильзы и назначением необходимых зазоров между ними. Кроме того, внутренние детали в двигателе Г. А. Соколова
37
