Начнем издалека. Очень давно в стране были батарейки КБС и такие же квадратные фонарики.

Вот меня как то озадачило- батарейка перестала работать, села, а все на месте.

Батарейка целая- если почитать учебники то все что нужно есть.

И цинковый стаканчик и марганец внутри. Все целое, чего бы им не работать до полного

превращения в хлам- в окись?

Вот тут предложения по зарядке как раз не в тему.

Заряжать не надо. Все исходные электроды и так в наличии.

Просто они поляризовались. Ненужные иончики приклеились на поверхности.

Надо устранить результаты поляризации электродов.

А это как понимаем не совсем зарядка. И здесь не надо совать ЗСЭ.

То есть можно обойтись и малой энергией для восстановления химического элемента.

Опыты с импульсами тока показали интересную картину- если подавать импульс тока и смотреть

при этом за напряжением на батарее, то можно заметить что до 5мкс напряжение не растет,

какой бы большой ток не был. А вот потом начинается плавное нарастание напряжения-

это заряд элемента.

Чисто логически- нам заряд не нужен. поэтому подаем только короткие импульсы по 5 мкс.

Но с большим током. Не будем трогать всю эту электрохимию, но опыт показал

что при этом элемент восстанавливается. Не заряжается- а восстанавливается.

Энергию он будет отдавать от химической реакции электродов- как батарейка.

И эти КБСки дорабатывали раз по 5-10 до полного растворения.

Можно добавить, что есть сейчас приборы на этом принципе, которые восстанавливают

убитые аакумуляторы,но их потом используют как аккумуляторы- то есть с зарядкой.

У нас другая задача- получить из аккумулятора - долгоиграющую химическую батарейку.

Для этого постоянно проводим работу по деполяризации. И при этом потихоньку

отбирем полезную энергию, и часть её используем для питания деполяризатора.

Все известные схемы с конденсаторами - поллная лажа.

Конденсатор нельзя медленно зарядить без потерь.

И нельзя также без потерь разрядить. В нормальной технике

для этих задач используют всегда индуктивности.

В ней и ток нарастает с нужной скоростью, и возврат энергии

всегда полный, независимо от сопротивления нагрузки.

любая катушка накапливая ток,

поддерживает его постоянным, при любом обрыве и кз цепи.

То есть если катушка накопила 1 ампер, то и обратно получишь только 1.

Чего хочешь с ней делай- будет только 1 ампер.

А нам надо 10, но быстро.

Просто трансформатор чуть похитрее.

Ну вы уже почти все и сами сообразили.

Остались мелочи.

С чего начать? Начну с транса.

Все по порядку - Берем колечко ферритовое К28х15х9.

Это самый ходовой размер. Сразу предупреждаю- китайские желтые колечки из БП

не пойдут- это не феррит.

Проницаемость может быть от 600 до 3000.

Это потому что мы его не будем гонять по полной петле намагничивания, для экономии

потерь в сердечнике. Поэтому у него запас есть.

Прежде всего делаем зазор. Алмазным отрезным кругом 0,4 мм толщиной получается

зазорчик около 0,5мм. Ну это у кого как руки дрожат.

Второе- мотаем обмотки. Первым делом- изоляция, для деда это святое- никогда не мотать

на голое колечко. Лак на проводе поцарапается, напряжение у нас на витках до 500 вольт,

пробьет когда -никогда , обычно в самый ответственный момент.

Берем провод 0,8 - считаем по внутренней окружности должно убраться 60 витков виток к витку.

Начинаем мотать- вот тут пальчики у деда сводит- нет уже былого натягу.

Вот убралось лишь 56. Но у транса запас есть.

И дальше вторичная обмотка- витков должно быть в 10 раз меньше, всего 6, но мотаем

в несколько проводов. Так легче мотать- провод мягче чем один толстый, и лучше связь

обмотки с сердечником. Провод подбираем тоже из условия заполнения внутренней

окружности колечка. Виток к витку в один слой. У меня вот 4 получилось. Их потом запаиваем впаралель уже на плате.

Ну а теперь .. подключаем этот транс в схему.

Ключик у нас- полевой транзистор на ток более одного ампера и напряжение более 400 вольт.

На вход подаем импульс 50мкс более +5 вольт. За это время ток в первичке нарастает до примерно 1 ампера.

При размыкании ключа энергия магнитного поля ищет выход - и находит его через вторичную

обмотку и диод в аккумулятор. Напряжение во вторичке подскакивает до 20 вольт.

Но ток во вторичке по всем трансформаторным правилам получается в 10 раз больше чем в первичке.

При этом понятно что в первичке будет 200в, а с учетом выбросов на паразитных индуктивностях

и до 400. Вот поэтому полевик надо ставить типа IRF 740,840 и т.п.

Ну и ручками не трогать- Индуктивность она простая- ей все равно какое у тебя сопротивление

тела- ток всегда 1 ампер обеспечит. Так что гребень может отлететь.

Схемы то практически нет- одни правила монтажа. Провода питания и земли разнесены

потому что в проводах вторички гуляет сильный короткий импульс и даже на нескольких

сантиметрах прямого провода большая эдс возникает.

На АКБ тоже виден выброс напряжения- до 5 вольт в зависимости от убитости батареи. Поэтому везде ставим еще и фильтры, и для питания схемы, и нагрузки.

Работает схема так- 50 мкс накапливаем энергию, затем 5 мкс отдаем её обратно в АКБ,

и 500 мкс ждем чтобы АКБ переварила, чтобы усвоилось.

Можно и реже подавать импульсы. В практической схеме как раз это надо регулировать.

Если напряжение на АКБ нарастает, а мы не успеваем потребить всю энергию,

тут прыть и надо убавлять.

Это вот простой генератор импульсов для раскачки.

Он дает 50 мкс импульс через 500 мкс.