                                             Обратноходовик
Он не боится короткого замыкания вторички.
 Собрал с того, что было под рукой.
R1=R2=10к  (не обязательно, главное чтобы в статике на выходе 2 микросхемы был логический уровень 1), R3=20к (можно и без него),  С1=0.01 Мкф, R4=47к.(регулировка тока, длительности накачки)
Микросхема к561ЛН2, можно применить любые инверторы типа ЛА7(покруче прямоугольность, но надо устанавливать дополнительно эмитерные повторители между затвором и выходом  микросхемы), трансформатор феррит Ш 16*12 с зазором( можно любой), первичка 12-20 витков (лавируется с зазором в сердечнике и длительностью  накачки), вторичка по желанию выходного напряжения. Транзистор любой, желательно с наименьшем сопротивлением перехода.

[image: image1.emf]R1

R2

R3

R4

C1

+

-

+12В

1 2 3 4


Схема «сырая» , требует доработок, а именно времязадающей цепочки при повторном  цыкле, но для различных экспериментов годится, так как во время проведения экспериментов не исключено случайное КЗ. Длительность накачки смотрим по калькулятору Лысого, чтоб не вогнать сердечник в насыщения иначе пипец транзистору.
Делитель R1 – R2  нужно подбирать ближе к точке смены логических  уровней.

Схема рабочая и проверенная. Внимание: выбросы напряжения без нагрузки 100 и более вольт, зависит от времени закрытия транзистора. Чем быстрее тем больше.
Вроде все.
_1261123023.vsd
R1�

R2�

R3�

R4�

C1�

1�

2�

3�

+�

-�

+12��

4�


