Редуктор содержит ведущий и ведомый валы , установленные в расточках корпуса соосно друг другу , на свободном конце ведущего вала установлен опорный подшипник , на ведущем валу со сдвигом в осевом направлении последовательно закреплены шнек и квадрат . Внешняя поверхность шнека соединена с охватывающей его втулкой , внешняя поверхность которой жестко соединена с водилом , жестко связанным с маховиком , а внешняя поверхность квадрата охвачена дополнительной втулкой , к которой прикреплен центрирующий диск , взаимодействующий с внутренней поверхностью корпуса через подшипники. Внутри маховика , эксцентрично последнем , установлено зубчатое колесо с внутренними зубьями , задето с шестерней , жестко прикрепленной к расточки корпуса в виде обечайки , связанной с маховиком с помощью кронштейна , один конец которого связан с помощью подшипников с наружной поверхностью обечайки ведомого вала , а второй конец свободно пропущен через маховик . Внутри обечайки размещены ведомый вал , выполненный коленчатым , выходной конец которого связан с ней через подшипники , а противоположный конец , в виде колена , жестко прикрепленный к упомянутой дополнительной втулки

[image: image1.emf]
Изобретение относится к машиностроению и может быть использована во всех отраслях для снижения частоты оборотов при передаче вращения с ведущего вала на ведомый с высоким передаточным отношением . Редуктор общемашиностроительного применения - это редуктор, отвечает техническим требованиям , общим для большинства случаев применения . Благодаря своей универсальности такие 5 редукторы успешно используются в подъемно - транспортных , лесозаготовительных машинах , металлургическом и угледобывающем оборудовании , энергомашиностроении , строительной индустрии , нефтяной и газодобывающей промышленности , сельскохозяйственном и перерабатывающем машиностроении . Известный редуктор [ авт. св . СССР N 654820 , МПК F16Н 21 /42 , 1976 г. ] , содержащий 10 эксцентриковый устройство , преобразующий вращение ведущего вала в колебательное движение рычага , а затем через муфту свободного хода во вращение ведомого вала . Однако муфты свободного хода кроме эксцентриков и рычагов требуют устройств заклинивают в одну сторону и видклинюють в другую , - это ролики , пружина и т.д. Ролики создают значительные удельные давления и ускоряют износ поверхности сцепления на ведомом валу . Для 15 содержание ведомого вала нужно несколько муфт , для продолжения вращения на время отключения первой муфты или для удержания от обратного вращения, а для реверсирования еще один комплект таких же муфт. Это обусловливает сложность устройства и не позволяет применять для передачи больших мощностей . Известен также наиболее близкий к предлагаемому эксцентриковый редуктор , [ патент РФ 20 № 2025621 , МПК 5 F16H 19 /00 , F16H 27/ 04 , опубл . 30.12.1994 ] , содержащий установленные в расточках корпуса ведущий вал и ведомый вал , на котором закреплен маховик , при этом он содержит ползун , закрепленный на ведущем валу эксцентрик , установленный в ползуне с возможностью вращения , на ведомом валу закреплен маховик , на одном конце ползуна выполнен сквозной паз для размещения в последнем или оси , или ведомого вала , а другой 25 конец ползуна имеет поверхность соответствующую поверхности маховика для взаимодействия с последней. Недостатком описанного редуктора является сложность в изготовлении , высокая себестоимость , невозможность работы с высоким передаточным соотношением и недостаточно высокий коэффициент полезного действия в связи с тем , что наличие ползуна может привести к дисбалансу , т.е. неуравновешенности вращающихся частей редуктора . 30 В основу данной полезной модели поставлена ​​задача создания простого в изготовлении , надежного и дешевого редуктора с большим передаточным отношением , высоким коэффициентом полезного действия , способного передавать нагрузку , сопоставимые с традиционными планетарными редукторами при малых габаритах , характерных для редукторов с малой разницей чисел зубьев колес , а также повышение ресурса работы за счет исключения дисбаланса , то есть 35 неуравновешенности вращающихся частей редуктора . Для решения этой задачи в редукторе , содержащий установленные в расточках корпуса ведущий вал и ведомый вал , на котором закреплен маховик , согласно полезной модели , ведущий и ведомый валы установлены соосно друг другу , на свободном , выступающем за пределы корпуса конце ведущего вала, имеет возможность осевого перемещения , установлен опорный 40 подшипник , кроме того , на ведущем валу со сдвигом в осевом направлении закреплены шнек и квадрат , внешняя поверхность шнека соединена с охватывающей его втулкой , внешняя поверхность которой в свою очередь жестко соединена с водилом , жестко н ' связанным с маховиком , а внешняя поверхность квадрата охвачена дополнительной втулкой , к которой прикреплен центрирующий диск , взаимодействующий с внутренней поверхностью корпуса через подшипники , при этом втулка и 45 дополнительная втулка могут автономного проворота во взаимно противоположном направлении ; внутри маховика , эксцентрично последнем , установленное зубчатое колесо с внутренними зубьями , задето с шестерней , жестко прикрепленной к расточки корпуса в виде обечайки , связанной с маховиком с помощью кронштейна , один конец которого связан с помощью подшипников с наружной поверхностью обечайки ведомого вала , а второй конец 50 свободно пропущен через маховик , внутри обечайки находится ведомый вал , выполненный коленчатым , выходной конец которого связан с ней через подшипники , а противоположный конец в виде колена жестко прикреплен к упомянутой дополнительной втулки , при этом ось вращения конца ведомого вала в виде колена , связанного с внутренней частью зубчатого колеса через подшипники , совпадает с осью вращения зубчатого колеса. 55 Предлагаемый редуктор обеспечивает возможность на одной степени достигать значительных передаточных соотношений , что позволяет уменьшить его габариты , сделать дешевым , простым и более надежным по сравнению с редуктором по ближайшим аналогом , кроме того , он не сложен в изготовлении , что снижает его себестоимость , также обеспечивается возможность работы с высоким передаточным соотношением , а в связи с отсутствием ползуна исключается дисбаланс , т.е. 60

UA 83284 U

2

неуравновешенность вращающихся частей редуктора и , как следствие , повышается коэффициент полезного действия . На фиг . 1 представлен общий вид предлагаемого редуктора , на фиг . 2 разрез по А - А на фиг . 1 . Редуктор содержит установленный в расточках корпуса 1 , ведущий вал 9 и ведомый вал 2 , 5 котором закреплен маховик 5 , согласно полезной модели , ведущий вал 9 и ведомый вал 2 установлены соосно друг другу , на свободном , выступающем за пределы корпуса 1 , концы ведущего вала 9 , имеющий возможность осевого перемещения , установлен опорный подшипник 8 , кроме того , на ведущем валу 9 со сдвигом в осевом направлении последовательно закреплены шнек 14 и квадрат 15 внешняя поверхность шнека 14 соединена с охватывающей его втулкой 7 , наружная поверхность 10 которой в свою очередь жестко соединена с водилом 13 жестко связанным с маховиком 5 , а внешняя поверхность квадрата 15 охвачена дополнительной втулкой 6 , к которой прикреплен центрирующий диск 12 взаимодействующий с внутренней поверхностью корпуса 1 через подшипники , при этом втулка 6 и дополнительная втулка 7 имеют возможность автономного вращения во взаимно противоположном направлении ; внутри маховика 5 , эксцентрично последнем , установлено зубчатое колесо 4 из 15 внутренними зубьями , задето с шестерней 3 , жестко прикрепленной к расточки корпуса 1 в виде обечайки 10 связанной с маховиком 5 с помощью кронштейна 11 , один конец которого связан с помощью подшипников с наружной поверхностью обечайки 10 ведомого вала 2 , а второй конец которого свободно пропущен через маховик 5 , внутри обечайки 10 размещено ведомый вал 2 , выполненный коленчатым , выходной конец которого связан с ней через подшипники , 20 а противоположный конец в виде колена жестко прикреплен к упомянутой дополнительной втулки 6 , при этом ось вращения конца ведомого вала 2 в виде колена , связанного с внутренней частью зубчатого колеса 4 через подшипники , совпадает с осью вращения зубчатого колеса 4 . Предлагаемый редуктор работает так . 25 Посему опорный подшипник 8 с помощью домкрата или вручную прикладывается осевое усилие на ведущий вал 9 , в результате чего втулка 7 и дополнительная втулка 6 , находящихся в зацеплении соответственно со шнеком 14 и квадратом 15 пытаются провернуться во взаимно противоположных направлениях , ( направление поворота по или против часовой стрелки зависит от направления ленты шнека ) ​​, при этом втулка 7 , наружная поверхность которой жестко соединена с 30 водилом 13 приводит водилом 13 маховик 5 во вращательное движение , а дополнительная втулка 6 , жестко связана с коленом 15 ведомого вала 2 , приводит последний также во вращательное движение , при этом создается усилие в точке " в" меньшего усилия, возникающего в точке " А ", в результате этого зубчатое колесо 4 с внутренними зубьями , находящееся в зацеплении с шестерней 3 , вращается и приводит во вращение маховик 5 . Маховик 5 при этом останавливает дальнейшее 35 опускания ведущего вала 9 , а осевое усилие на втулку 7 и дополнительную втулку 6 остается неизменным , зубчатое колесо 4 вследствие его эксцентричного расположения относительно оси вращения ведущего 9 и ведомого 2 валов обеспечивает передачу крутящего момента на ведомый вал 2 . Центрирующий диск 12 , который охватывает дополнительную втулку 6 , взаимодействует с внутренней поверхностью корпуса 1 через подшипники и центрирует ведущий вал 9 относительно ведомого вала 2 . 40

ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

Редуктор , содержащий установленный в расточках корпуса 1 ведущий вал 9 и ведомый вал 2 , на котором закреплен маховик 5 , отличающийся тем , что ведущий вал 9 и ведомый вал 2 45 установлены соосно друг другу , на свободном , выступающем за пределы корпуса 1 , конце ведущего вала 9 , имеющий возможность осевого перемещения , установлен опорный подшипник 8 , кроме того , на ведущем валу 9 со сдвигом в осевом направлении последовательно закреплены шнек 14 и квадрат 15 внешняя поверхность шнека 14 соединена с охватывающей его втулкой 7 , внешняя поверхность которой , в свою очередь , жестко соединена с водилом 13 жестко связанным с маховиком 5 , а внешняя 50 поверхность квадрата 15 охвачена дополнительной втулкой 6 , к которой прикреплен центрирующий диск 12 взаимодействующий с внутренней поверхностью корпуса 1 через подшипники , при этом втулка 6 и дополнительная втулка 7 имеют возможность автономного вращения во взаимно противоположном направлении ; внутри маховика 5 , эксцентрично последнем , установлено зубчатое колесо 4 с внутренними зубьями , задето с шестерней 3 , жестко прикрепленной к расточки корпуса 1 55 в виде обечайки 10 связанной с маховиком 5 с помощью кронштейна 11 , один конец которого связан с помощью подшипников с наружной поверхностью обечайки 10 ведомого вала 2 , а второй конец которого свободно пропущен через маховик 5 , внутри обечайки 10 размещено ведомый вал 2 , выполненный коленчатым , выходной конец которого связан с ней через подшипники , а противоположный конец , в виде колена , жестко прикрепленный к упомянутой дополнительной втулки 6 , 60

UA 83284 U

3

при этом ось вращения конца ведомого вала 2 в виде колена , связанного с внутренней частью зубчатого колеса 4 через подшипники , совпадает с осью вращения зубчатого колеса 4

[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
