4  Описание электродвигателя ДВ-75УХЛ3

4.1 Назначение

Электродвигатель постоянного тока ДВ-75УХЛ3 предназначен для привода

вентилятора электрокалорифера.

4.2 Техническая характеристика

Наименование номинального параметра  Показатель

Мощность номинальная, W (Вт)  40

Напряжение номинальное, V (В)  75

Ток при номинальной нагрузке, А (А)  не более 1,25

Частота вращения номинальная, r/min (об/мин)  3000

Частота вращения максимальная, , r/min (об/мин)  3900

Режим работы  продолжительный

Класс изоляции обмоток  А

Возбуждение  последовательное

Масса, kg (кг)  2,3

В схеме электровоза двигатель работает от сети постоянного тока 50 В.

4.3 Устройство двигателя и его составных частей

Электродвигатель в соответствии с рисунком 16 состоит из статора 4, полу-

ченного  обливкой  пакета железа  алюминиевым  сплавом,  алюминиевых  подшип-

никового щита 6 и траверсы 1 с электрощетками 2, стяжных шпилек 8, якоря 5 и

колпака 3.

В  двигателе  установлены шариковые  подшипники 7  и 9.  Для  смазки  под-

шипниковых узлов применена консистентная смазка.

Охлаждение двигателя – естественное; исполнение – закрытое, с одним сво-

бодным концом вала, без лап; крепление осуществляется хомутом, охватывающим

корпус двигателя, на котором имеется специальный кольцевой паз.