Biodiesel

Wat is biodiesel? Biodiesel is diesel die gemaakt werd van plantaardige olie. Deze diesel kan gewoon gebruikt worden in een gewone diesel motor. Het heeft heel wat voordelen tegenover diesel die werd gemaakt uit aardolie zoals: 

· Het brand properder (hierop gaan we nog dieper op in)

· Het heeft een hogere cetaanclassificatie (mindert het kloppen)
· Je kunt het zelf maken uit gebruikte of nieuwe plantaardige olie goedkoper dan petroleum diesel.

Wat heb ik nodig:
Je kunt dit voor de eerste keer direct in het groot beginnen maar het is aangeraden om dit eerst eens op kleine schaal te proberen.
U zult het volgende nodig hebben:

1. 1 Liter olie, dit is gelijk welke olie, ik neem de goedkoopste olie uit de makro of de aldi. Dit kan dus zowel frituurolie, sojaolie, graanolie, canola-olie zijn.

2. Een mixer of een blender die een trage stand heeft, het is de bedoeling dat wanneer je het roert het mengsel niet spat maar enkel een tornado vorm krijgt. Hiervoor neem je best een oudere mixer of blender want deze mag nooit meer worden gebruikt om voedsel mee te mixen. Ook let je erop dat de kloppers of roerders uit metaal bestaan en niet uit plastic. Ik gebruik iedere keer een boormachine met daarop een lange boor en een stuk metaal dat er excentrisch is opgeplaatst ofwel een stang om verf mee te roeren.
3. Een weegschaal die precies 3,5 gram kan afwegen. 

4. Een bus sodiumhydroxide, dit is beter bekend onder de naam Wc-ontstopper. Je kunt een bus sodiumhydroxide kopen voor 3 Euro van 1 kilo bij de apotheker. Dit is het goedkoopste dat ik heb gevonden. Hierbij zal de apotheker je ook waarschuwen voor het gevaar van sodiumhydroxide, dit kan namelijk brandwonden veroorzaken.

5. 200 ml methanol (methyl alcohol), dit is geen ethanol (alcohol die in kortedrank zit). Methanol is giftig en ontvlambaar, dus neem uw voorzorgen. Methanol staat ook bekend onder de naam antivries te kopen in een garage. Wanneer je antivries koopt dan zorg je ervoor dat er op het label “bevat methanol” staat en niet “bevat isopropanol” of “isopropyl alcohol” want dan werkt het niet. Methanol is ook verkrijgbaar als brandstof voor raceauto’s. Methanol koop je best niet bij een apotheker, daar zul je veel te veel betalen (2,5 euro per liter) terwijl je dit in een stock of schilderwinkel kunt kopen voor 0,62 euro per liter.
6. Een glazen beker waarmee je 200 ml kunt afmeten.

7. Een glazen of plastic fles waarin je 1 liter kunt afmeten.

8. Een plastic of glazen fles waarin 1,5 liter kan en waarin je kunt roeren.

9. Een lepel
10. Eventueel een veiligheidsbril en rubberen handschoenen. Methanol en sodiumhydroxide zijn extreem giftig en mogen zeker niet in contact komen met je huid of ogen. Methanol is een gif dat de ogen aanvalt (oculaire zenuwen) zelfs als het gewoon in contact komt met je handen. Zorg dus dat je voorzichtig roert wanneer je de methanol met het sodiumhydroxide mengt. Best zorg je ervoor dat je een emmer water bij je hebt staan zodat je direct een spat kunt afwassen wanneer je ermee in contact komt.

Hoe maak ik biodiesel:

1. Organiseer alles een beetje, zorg voor een goed geventileerde ruimte. Dit proces gebeurt best bij een temperatuur boven kamertemperatuur (21°C of meer). Bij temperaturen lager dan 15 °C kan het gebeuren dat je geen volledige reactie hebt tussen de methanol en het sodiumhydroxide.

2. Zorg ervoor dat er papier of plastic ligt op de grond waarop je werkt zodat de ondergrond niet wordt aangetast door eventuele spatten. Vergeet ook niet je veiligheidsbril en handschoenen aan te doen voordat je de chemicaliën opent.

3. Meet 200 ml methanol af en doe dit in de blender of mixer
4. weeg 3,5 gram sodiumhydroxide af. Let op, je doet dit best met een beetje tempo want sodiumhydroxide neemt water op in de lucht waardoor het een deel van z’n kracht verliest.

5. Zet de blender of mixer op traag zodat een tornado in het water ontstaat en voeg het sodiumhydroxide er traag aan toe. Je hebt nu “sodium methoxide”, dit moet direct worden gebruikt op biodiesel te maken, je kunt dit mengsel dus niet in grote hoeveelheden maken en laten staan op later te gebruiken want het verliest z’n potentie na een tijd.

6. wanneer de sodiumhydroxide volledig is opgelost (ongeveer 2 minuten) dan mag je die 1 liter olie toevoegen in de mixer of blender. Zorg dat de mixer, blender of boormachine nog altijd op een trage snelheid staat. Nu moet je een 20 à 30 minuten mixen. De ideale snelheid voor dit is dat je mengsel net een vortex of tornado vormt zonder te spatten.

7. Wanneer het mixen gedaan is giet je dit over vanuit je blender in een ander vat (aangeraden dat het doorzichtig is). Of wanneer je het hebt geroerd met een mixer of boormachine kun je gewoon hetzelfde vat gebruiken en je dekt het af zodat er geen lucht in of uit kan.

8. Na 30 minuten à een uur zul je al zien dat er onderaan een donkere laag wordt gevormd (glycerine), de lichtere laag bovenaan is de biodiesel. Wacht nog een paar uur zodat het bezinken van de glycerine volledig gedaan is (ik wacht zo’n 12 à 24 uur). Nu kun je de bovenste laag afgieten en de glycerine is je restafval, dit kunnen de creatievellingen gebruiken om zelf hun zeep mee te maken.

Je hebt nu een 800 a 900 ml biodiesel gemaakt voor de prijs van:

Olie (1 liter)



0,30 €

Sodiumhydroxide (3,5 gram)

0,01 €

Methanol (200 ml)


0,10 €

Elektriciteit



0,05 €





         + --------






0,46 € voor 900 ml biodiesel

Wanneer je dit in grotere hoeveelheden maakt komt dit natuurlijk nog goedkoper uit.

Extra:

Indien je geen sodiumhydroxide wil gebruiken kun je ook nog volgende stoffen gebruiken:

NaOH

96% zuiver

3,5 g

KOH

99% zuiver

4,9 g

KOH

92% zuiver

5,3 g

KOH

85% zuiver

5,8 g

Is biodiesel beter voor het milieu?

De biodiesel is biologisch afbreekbaar en niet-toxisch. 100% biodiesel is zo biologisch afbreekbaar als suiker en minder giftig dan tafelzout. Het breekt tot 4 maal sneller biologisch af dan diesel gemaakt van aardolie met tot 98% biologische afbraak in drie weken. Vergeleken bij fossiele brandstofdiesel, heeft de biodiesel de volgende emissieskenmerken:
phenanthren door 97%? benxofloroanthen door 56%? Benz-a-pyrene door 71%? aldehyden en aromatische samenstellingen door 13%? 5-10% vermindering van lachgas afhankelijk van leeftijd en het stemmen van voertuig.

· 100% vermindering van netto kooldioxide 
· 100% vermindering van zwaveldioxyde 

· 40-60% vermindering van roetemissies 

· 10-50% vermindering van koolmonoxide 

· een vermindering van alle polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAHs) en specifiek de vermindering van volgende carcinogene PAHs 
· phenanthren met 97%

· benxofloroanthen met 56%

· benz-a-pyreen met 71%

· aldehyden en aromatische samenstellingen door 13%
· 5-10% vermindering van lachgas afhankelijk van leeftijd en het stemmen van voertuig.

Voor elke één ton fossiele gebrande brandstof, wordt 3 ton Co2 vrijgegeven in de atmosfeer, biodiesel geeft slechts de Co2 dat de plant heeft opgenomen tijdens het groeien af, daarom is er geen negatief effect op de koolstofkringloop.
