Разгон умножителя

http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=69677#69677

Есть такая интересная штуковина - умножитель УН-9/27. Наверное многим он уже знаком и скорее всего вы его даже использовали и получали с него красивые разряды. Но дело в том, что выходное напряжение (27кВ) довольно маленькое и для получения красивых искр на вход подают не 9кВ, а 15кВ (примерно). Умножитель, хоть и работает с перегрузкой, но выходное напряжение (примерно 45кВ) того стоит, к тому же как показывает практика, умножитель вполне терпимо относится к подобному варварству. 
Но нам 45кВ мало! как же добится более высоких напряжений? есть три способа, но третий мы рассматривать не будем, так как он очень варварский и неоптимален в плане коэффициента умножения получившегося устройства (желающие могут узнать подробно о нем на сайте Виктора). Остаются первые два способа: 
1. В умножителе вывод "V" (вольтдобавка) соединен внутри умножителя с выводом "~". Этот диод мы и будем использовать для построения дополнительного каскадаумножения. На рисунке показана схема УН-9/27
[image: image1.png]v



 

Для того, чтобы получить дополнительный каскад умножения нам нужен всего лишь один конденсатор. Он подключается к выводу "~" а второй его конец становится новым выводом "земли". Далее необходимо соединить вместе "землю" умножителя с его же выводом "V", эта пара и станет новым входом питания "~". Емкость дополнительного конденсатора порядка 300пф. Вообще она должна быть равна емкости других конденсаторов в умножителе, но их емкость мы к сожалению пока не знаем. На рисунке показан результат этой переделки.

[image: image2.png]


 

[image: image3.png]



Что мы имеем в итоге? с помощью одного конденсатора мы превратили УН-9/27 в УН-9/36. 
Автором этой идеи является Юрий (aka Gad), за что огромный респект ему! 
На фотографии показан разряд с одного такого модифицированного умножителя:

для сравнения можете посмотреть разряд со "стандартного" умножителя питаемого точно от такого же, что и "модифицированный" строчника. Вот что делает один маленький конденсатор 
[img]img src=images/un_before.jpg[/img] 

2. Вторым способом увеличения напряжения получаемого с умножителей является соединение их выходов последовательно. Но не все так просто - нам необходимо обеспечить изолированное питание каждого из УНов, чтобы иметь возможность соединять их выходы. 
Есть такой вариант - так как умножители питаются от строчника, а на один сердечник ТВС110Л6 можно повесить две вторички, то этим мы и воспользуемся. Каждый из умножителей будет питаться от своей обмотки и таким образом мы обеспечим роазвязку по питанию. 
на рисунке показан способ соединения двух умножителей:

 [image: image4.png]


Автором этой схемы являюсь я. Разряд с подобного агрегата будет соответственно в два раза длиннее чем с одиночного умножителя. 
Кроме всего прочего в этой схеме можно использовать модифицированный по способу номер один умножитель. И соответственно можно добиться 16см разряда с помощью всего двух умножителей и двух дополнительных конденсаторов. 
Питание: 
питать умножители надо от строчника небольшой мощности, например от блок-генератора, так как более мощные схемы просто убьют умножители. тем более что на мощность и красоту разряда мощность строчника абсолютно не влияет. 
Вот теперь и вы знаете как получить большущий разряд из подручных средств

