[image: image5.jpg]


                                                                                            Закрытое акционерное общество

                                                            «Электрохимические источники тока»
Лучшее предприятие-экспортёр России в области международного                         инновационного сотрудничества, 2004 г.

Р/с 40702810900060007958

  

305026, Курск, ПЛК, 40, ЗАО «ЭЛИТ»

ФЗАО «Газэнергопромбанк» в г. Курске 

Телефон: (47122)4-61-51, 4-86-58
          

К/с 30101810700000000772, БИК 043807772
    
Тел/факс: (4712)(2)4-61-51, 32-85-22

ИНН 4630004114, КПП 463001001


 E-mail: elit@sovtest.ru
ОКОНХ 95130 ОКПО 02914000
                              http://www.elit-cap.com
Прайс-лист
	Параметры
	Наименование

	
	12ПП-4/0,005
	12ПП-6/0,003
	12ПП-10/0,002
	12ПП-20/0,002
	12ПП-30/0,001

	Напряжение ном./макс.
	12/14,5 В
	12/14,5 В
	12/14,5 В
	12/14,5 В
	12/14,5 В

	Электрическая ёмкость
(не менее)
	55 Ф
	86 Ф
	147 Ф
	282 Ф
	423 Ф

	Полный энергозапас
(не менее)
	4/5,8 кДж
	6,2/9 кДж
	10,3/15,1 кДж
	20,3/29,6 кДж
	30,5/44,5 кДж

	Внутреннее сопротивление на частоте 1 кГц (не выше)
	0,005 Ом
	0,003 Ом
	0,002 Ом
	0,002 Ом
	0,001 Ом

	Ток разряда номинальный
	800 А
	1000 А
	1500 А
	1500 А
	3000

	Габариты Д ( Ш ( В [мм]
	76(176(165
	115(176(165
	165(176(165
	210(176(252
	300(176(297

	Вес
	5 кг
	5,8 кг
	9 кг
	16 кг
	23 кг

	Запускаемые двигатели
	До 1,5 л
до 80 л.с.
	До 1,8 л
до 100 л.с.
	до 2,3 л
130 л.с.
	Дизель
200 л.с.
	дизель
до 300 л.с.

	Цена, руб. за шт / при объеме свыше шт.
	3760/60
	6490/60
	10010/50
	17470/45
	25240/40

	Цена розничная, руб./шт
	4425
	7645
	11780
	20555
	29695


Конденсаторы для пуска двигателя внутреннего сгорания 24-В бортовая сеть
	Параметры
	Наименования

	
	24ПП-15/0,005
	24ПП-20/0,003
	24ПП-30/0,003
	24ПП-40/0,003
	24ПП-50/0,002

	Напряжение ном./макс.
	24/29 В
	24/29 В
	24/29 В
	24/29 В
	24/29 В

	Электрическая ёмкость
(не менее)
	53 Ф
	76 Ф
	105 Ф
	141 Ф
	175 Ф

	Полный энергозапас
(не менее)
	15,4/22,3 кДж
	22,2/32,0 кДж
	30,2/44,2 кДж
	40,6/59,3 кДж
	50/73,4 кДж

	Внутреннее сопротивление на частоте 1 кГц (не выше)
	0,005 Ом
	0,003 Ом
	0,0025 Ом
	0,0025 Ом
	0,002 Ом

	Ток разряда ном.
	1200 А
	2000 А
	2000 А
	2000 А
	3000 А

	Габариты Д ( Ш ( В [мм]
	240(176(180
	205(176(252
	295(176(252
	395(176(252
	490(176(252

	Вес
	13,5 кг
	14,5 кг
	21,5 кг
	27,5 кг
	33 кг

	Запускаемые двигатели
	До 150 л.с.
	до 200 л.с.
	Дизель
до 300 л.с.
	Дизель
до 400 л.с.
	Дизель
600 л.с.

	Цена, руб. за шт / при объеме свыше шт.
	14150/50
	16390/50
	23100/50
	25790/45
	32650/30

	Цена розничная, руб./шт
	16650
	19285
	27175
	30340
	37625


Конденсаторы "ЭЛИТ" для Систем Поддержания Качества Энергии

	Наименование
	Номинальное напряжение 
	Емкость
	Полный энергозапас,

не менее
	Внутреннее сопротивление
	Ток утечки,

не более
	Габариты (ДхВхШ)
	Вес


	Цена

	
	[В]
	[Ф]
	[кДж]
	[Ом]
	[А]
	[мм]
	[кг]
	[Руб]

	100ПП-2/0,13
	100
	0,46
	2,0
	0,13
	0,010
	(96
[image: image1.wmf]14

7

+

-

)х(106+2,5)х(185±1)
	3,8
	7460

	100ПП-4/0,23
	
	0,82
	4,0
	0,23
	
	(131±7)х(106+2,5)х(185±1)
	4,4
	7740

	100ПП-9/0,16
	
	1,80
	8,9
	0,16
	
	(147±7)х(176+1)х(166±1)
	7,5
	10000

	100ПП-14/0,13
	
	2,86
	14,2
	0,13
	
	(147±7)х(176+1)х(236±1)
	11
	11565

	150ПП-3/0,30
	150
	0,31
	3,0
	0,30
	
	(131
[image: image2.wmf]21

10

+

-

)х(106+2,5)х(185±1)
	4,8
	11690

	150ПП-6/0,34
	
	0,55
	6,0
	0,34
	
	(184±10)х(106+2,5)х(185±1)
	5,7
	12340

	150ПП-13/0,23
	
	1,20
	13,4
	0,23
	
	(207±11)х(176+1)х(166±1)
	10
	15455

	150ПП-21/0,19
	
	1,90
	21,4
	0,19
	
	(207±11)х(176+1)х(236±1)
	14,2
	18215

	175ПП-4/0,22
	175
	0,27
	4,0
	0,22
	
	(149
[image: image3.wmf]25

12

+

-

)х) 106+2,5)х(185±1)
	5,3
	12430

	175ПП-7/0,39
	
	0,47
	7,0
	0,39
	
	(210±12)х(106+2,5)х(185±1)
	6,3
	12900

	175ПП-15/0,27
	
	1,00
	15,5
	0,27
	
	(237±12)х(176+1)х(166±1)
	11
	15995

	175ПП-25/0,22
	
	1,63
	25,0
	0,22
	
	(237±12)х(176+1)х(236±1)
	16
	19100

	200ПП-4,5/0,25
	200
	0,23
	4,5
	0,25
	
	(166
[image: image4.wmf]28

14

+

-

)х(106+2,5)х(185±1)
	5,7
	14085

	200ПП-8/0,45
	
	0,41
	8,0
	0,45
	
	(236±14)х(106+2,5)х(185±1)
	7,0
	14600

	200ПП-18/0,31
	
	0,89
	17,8
	0,31
	
	(267±14)х(176+1)х(166±1)
	12
	17540

	200ПП-28/0,25
	
	1,43
	28,5
	0,25
	
	(267±14)х(176+1)х(236±1)
	17,5
	24060


Примечание: ЗАО «ЭЛИТ» по техническим требованиям заказчика может в кратчайшие сроки разработать и произвести конденсаторы с энергозапасом единичного модуля от 1 до 100 кДж и напряжением от 0,8 до 200В.


305026, Курск, ПЛК, 40, ЗАО «ЭЛИТ»    Тел/факс: (4712) 24-61-51, 32-85-22

E-mail: elit@sovtest.ru

 http://www.elit-cap.com

                                                            «Электрохимические источники тока»
Лучшее предприятие-экспортёр России в области международного                         инновационного сотрудничества, 2004 г.

Р/с 40702810900060007958

  

305026, Курск, ПЛК, 40, ЗАО «ЭЛИТ»

ФЗАО «Газэнергопромбанк» в г. Курске 

Телефон: (47122)4-61-51, 4-86-58
          

К/с 30101810700000000772, БИК 043807772
    
Тел/факс: (4712)(2)4-61-51, 32-85-22

ИНН 4630004114, КПП 463001001


 E-mail: elit@sovtest.ru
ОКОНХ 95130 ОКПО 02914000
                              http://www.elit-cap.com
Прайс-лист
Системы пуска

	Параметры
	Наименование

	
	Переносное пусковое устройство
	Гаражная пусковая установка «ГАРПУН-МИДИ-60»
	Гаражная пусковая установка «ГАРПУН-МИДИ-100»
	Система пуска двигателя
СПД-1300
	Система пуска двигателя
СПД-2200

	
	Старт-03.4
	Старт-03.6
	Старт-
03 .10
	
	
	
	

	Напряжение ном./мах.
	12/14,5 В
	12/14,5 В
	12/14,5 В
	12/14,5
- 24/29 В
	12/14,5
- 24/29 В
	64/75-96/115 В
	64/75-96/115 В

	Электрическая ёмкость
(не менее)
	55 Ф
	96 Ф
	150 Ф
	830/210 Ф
	1380/350 Ф
	37/17.8 Ф
	64/29 Ф

	Полный энергозапас
(не менее)
	4 кДж
	6 кДж
	10 кДж
	60 кДж
	100 кДж 
	81 кДж
	133 кДж

	Внутреннее сопротивление на частоте 
1кГц (не выше)
	0,005 Ом
	0,003 Ом
	0,002 Ом
	0,001 Ом
	0,001 Ом
	0,010/0,020 Ом
	0,006/0,012 Ом

	Ток разряда ном.
	600 А
	650 А
	750 А
	3000 – 6000А
	3000 – 6000А
	2400 А
	3500 А

	Габариты 

Д x Ш x В [мм]
	182(75
(255
	182(102

(265
	182(165

(265
	550(740(1120
	550(740(1120
	420(300(546
	422(420(546

	Вес
	6 кг
	7 кг
	10.5 кг
	95 кг
	115 кг
	100 кг
	120 кг

	Запускаемые двигатели
	До 1,5 л
до 80 л.с.
	До 1,8 л
до 100 л.с.
	до 2,3 л
130 л.с.
	Автомобили, тракторы, другая техника на автомобильных стоянках и в гаражах.
	1300 кВт
(маневровые тепловозы)
	2200 кВт
(магистральные тепловозы) 

	Цена, руб./шт

(при объеме)
	5 515/50
	8 540/45
	12 325/30
	73 440/20
	102 000/20
	102 000/15
	127 500/15

	Цена розничная, руб./шт
	6 490
	10 050
	14 500
	86 400
	120 000
	120 000
	150 000


	Конденсаторы "ЭЛИТ"
для Автомобильных Аудиосистем



	
	Наименование

	Параметры
	14ПП-0,5/0,015
	15ПП-1/0,025
	15ПП-3/0,01
	18ПП-8/0,006

	 Напряжение ном./макс.
	12/15 В
	12/15 В
	12/15 В
	12/18 В

	 Электрическая ёмкость
 (не менее)
	5 Ф
	15 Ф
	27 Ф
	50 Ф

	 Полный энергозапас
 (не менее)
	0,5 кДж
	1,6 кДж
	3 кДж
	8 кДж

	 Внутреннее сопротивление

 на частоте 1 кГц (не выше)
	0,015 Ом
	0,02 Ом
	0,01 Ом
	0,006 Ом

	 Ток разряда ном.
	200 А
	150 А
	300 А
	500 А

	 Габариты Д x Ш x В, мм
	36х 100x171
	33х176x160
	48х176x160
	85x 176х165

	 Вес
	1,52 кг 
	2,4 кг
	3 кг
	5 кг

	 Выходная мощность 

 аудиосистемы
	до 0,5 кВт
	до 1 кВт
	до 1,5 кВт
	до 3 кВт

	 Цена, руб./шт

 (при объеме)
	1855/100
	2465/80
	2930/80
	5780/75

	 Цена розничная, руб./шт
	2180
	2850
	3445
	6800


Цены указаны с учетом НДС 18%.

Национальная     премия  в  области


предпринимательской деятельности 





Национальная     премия  в  области


предпринимательской деятельности 








_1200468439.unknown

_1200468463.unknown

_1200468487.unknown

_1200468312.unknown

